Naloga: Analiza vode pri zapornicah na Gruberjevem prekopu

Skladno z navodili določite fizikalne in kemijske lastnosti vode.

1. FIZIKALNE LASTNOSTI VODE

1.1 VONJ:  Vonj določajo hlapne snovi v vodi. Vonju lahko določamo vrsto in jakost.

POTREBŠČINE: plastenka za jemanje vzorca

NAVODILA ZA DOLOČANJE VONJA VODE:

- Natoči  vodo iz ribnika v plastenko in jo dobro zapri.

- Plastenko nato dobro pretresaj 1 minuto.

- Določi jakost in vrsto vonja vode po spodaj predstavljenih lestvicah.

- Rezultate vpiši v preglednico, ki se nahaja na koncu učnega lista.

Lestvica jakosti vonja po Ballu (Vir: Kemijska analiza vode, 2017)

|  | MOČ VONJA | OPIS VONJA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ni vonja | Vonja ne zaznaš |
| 1 | Zelo slab | Vonj zazna samo strokovnjak |
| 2 | Slab | Vonj zaznaš, ko te nanj opozorijo |
| 3 | Zaznaven | Rahlo zaznaven |
| 4 | Značilen | Privlači pozornsot |
| 5 | Močan | Močan vonj, voda ni pitna |

Lestvica vrste vonja (Vir: Kemijska analiza vode, 2017)

- vonj po zemlji

- vonj po trohnobi

- vonj po gnilobi

- zoprno smrdeč

- vonj po kemičnih snoveh

1.2 TEMPERATURA: Temperatura vodnega vira je odvisna od podlage, letnega časa ali vremena. Temperatura je znak onesnaženosti.  Višja temperatura pomeni (obkroži!): 1. višjo onesnaženost 2. nižjo onesnaženost

POTREBŠČINE: termometer za merjenje temperature zraka, termometer za merjenje temperature vode.

NAVODILA ZA MERJENJE TEMPERATURE VODE:

- Prvi termometer obesite na vejo drevesa tako, da bo približno 2 m nad tlemi in bo prosto visel v zraku. Po 5 min odčitajte temperaturo.

- Drugi termometer pa potopite v vodo in po 5 min  odčitajte temperaturo.

- Rezultate temperature zraka in vode zapišite v preglednico, ki se nahaja na koncu učnega lista.

1.3 BARVA VODE: čista voda je brezbarvna, kadarkoli pa so v njej raztopljene snovi, se lahko rahlo obarva za različnimi barvami:

POTREBŠČINE:  2 lončka, bel papir, destilirana voda

NAVODILA ZA DOLOČANJE BARVE VODE:

- V en lonček natočite destilirano, v drugi pa pitno vodo.

- Pod oba lončka postavite bel papir in primerjajte obarvanost glede na spodnjo tabelo.

- Rezultate barve vode na obeh, v prvi nalogi izbranih merilni mest, zapišite v preglednico, ki se nahaja na koncu učnega lista.

Barva vode (Vir: Kemijska analiza vode, 2017)

|  | Barva |
| --- | --- |
| 1 | Brez barve |
| 2 | Rumenkasta |
| 3 | Rumena |
| 4 | Rumeno – rjava |
| 5 | Rjava |
| 6 | Rumeno – zelena |
| 7 | Zelenkasta |
| 8 | Zelena |
| 9 | Sivo – rumena |
| 19 | Sivo – rdeča |

1.4 LEBDEČI MATERIAL: Plavajoči ostanki v vodi lahko določajo značilnosti območja, na katerem se nahaja ribnik.

POTREBŠČINE:  lijak, filter papir.

NAVODILA ZA DOLOČANJE LEBDEČIH MATERIALOV:

- Na lijak pritrdite filter papir.

- Skozenj prelijte 1 liter vode.

- Opišite ostanek na filter papirju.

- Opis vnesite v preglednico, ki se nahaja na koncu učnega lista.

2. KEMIJSKE LASTNOSTI VODE

2.1) pH VODE: V čistih vodah je pH v območju med 4.5 in 8.5. Najnižji ali višji pH je znak onesnaženosti vodnega vira (Boltin,  2005).

POTREBŠČINE: lonček, indikatorji pH.

NAVODILA ZA MERJENJE pH VODE:

- Lonček dvakrat ali trikrat izperite z vzorčno vodo;

- Napolnite ga do ¾, pomočite pH papir v vodo in nato obarvanje letega primerjajte z barvno skalo na škatlici pH papirjev.

- Rezultate pH vode, zapišite v preglednico, ki se nahaja na koncu učnega lista.

2.2) PRISOTNOST DETERGENTOV: Detergenti so vsa pralna sredstva, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu. V stiku z vodo se penijo.

POTREBŠČINE:  Plastenka s pokrovčkom.

NAVODILA ZA MERJENJE PRISOTNOSTI DETERGENTOV V VODI:

- Plastenko do polovice napolnite z vzorčno vodo.

- Zaprite jo, nato pa jo 1 minuto enakomerno stresajte. Opazujte ali nastaja pena ali ne.

- Če pena nastaja so detergenti prisotni, če ne nastaja niso prisotni.

- Rezultate prisotnosti detergentov zapišite v preglednico, ki se nahaja na koncu tega učnega lista.

REZULTATI

| FIZIKALNE LASTNOSTI VODE | KEMIJSKE LASTNOSTI VODE |
| --- | --- |
| Vonj: Temperatura: Barva: Lebdeči material: | pH vode: Prisotnost detergentov: |