Delovni list št. 3: SORTIRNICA ODPADKOV VRHNIKA

- Kako poteka ločeno zbiranje odpadkov?

Ločeno zbiramo papir, steklo, embalažo in organske odpadke. Papir , steklo in embalažo odlagamo na ekološke otoke oz. v zbiralnice. Odvoz je 1x tedensko ali 1x na 14 dni.

Organske odpadke lahko kompostiramo tudi na vrtovih v kompostnikih.

Nevarne in kosovne odpadke zbiramo na posebnih akcijah 1x ali 2x letno.

Tako lahko izločimo več kot 50% koristnih odpadkov za predelavo.

- Kako deluje center za ravnanje z odpadki?

Preden se odpadki odpeljejo v predelavo, jih v centru pripravijo: preberejo, pravilno razvrstijo in izločijo neprimerne odpadke ter pripravijo za transport do predelovalnic.

- Kako poteka razvrščanje odpadkov?

Iz skupnega toka pomešanih vrst embalaže na tekočem traku izločijo istovrstno embalažo (plastenke, folijo, pločevinke, tetrapak, stiropor,…), ki se pozneje ločeno predeluje v različnih predelovalnih obratih.

- Kako poteka prebiranje?

Iz ene vrste odpadkov izločijo nečistoče, ki med koristne odpadke ne spadajo (npr. organski odpadki).

Stekla zaradi njegovih lastnosti ne prebirajo na ta način, ampak ga stresejo na posebne ograjene ploščadi, kjer ga pregledajo.

- Kako poteka priprava na transport?

Razvrščeni in pregledani odpadki se zmeljejo, plastenke se naluknjajo, da se potem lažje stisnejo v velike bale, ki se skladiščijo do odvoza v predelovalnice.

- Kateri odpadki se predelujejo?

Organski odpadki se predelujejo v kompostarnah, papir v papirnicah, umetne mase v obratih za predelavo umetnih mas, steklo v steklarnah, staro železo in pločevina v železarnah, nevarni odpadki pa v posebnih sežigalnicah.

- Kakšne so prednosti predelave organskih odpadkov?

S predelavo organskih odpadkov v kompost zmanjšamo količino teh odpadkov na odlagališčih, preprečimo njihovo razpadanje in s tem povezan smrad, ter zmanjšamo količino toplogrednih plinov in tako pomagamo ohranjati okolje.

- Kakšne so prednosti predelave starega papirja?

Star papir očistijo in predelajo z dodatkom celuloze ter kemikalij. Tako prihranimo drevesa, ki so vir celuloze za izdelavo novega papirja. Drevesa so čistilci zraka (fotosinteza), preprečujejo erozijo, zadržujejo vodo v tleh in s tem ohranjajo mnoge organizme in mikroklimo na določenih območjih.

- Kakšne so prednosti predelave umetnih mas?

70% umetnih mas je izdelanih iz polietilena, ki ga pridobivamo iz nafte.

S predelavo tako prihranimo nafto, iz katere poleg umetnih mas izdelujejo še zdravila, gradbene elemente,… Poleg tega odvržene plastenke in druga odpadna embalaža iz umetnih mas močno onesnažuje okolje in razpada lahko tudi do več sto let.

- S katerimi postopki predelujejo umetne mase?

Najprej jih nasekljajo in operejo, ter izločijo neprimerne delce. Očiščene in osušene zmeljejo in segrejejo, da dobijo maso, podobno glini. To maso stiskajo skozi šobe in nastane granulat, ki ga v tovarnah lahko ponovno uporabijo za izdelavo novih izdelkov.

- Kakšne so prednosti predelave stekla?

Če je steklo iz starega stekla in ne iz kremenčevega peska, prihranimo energijo in za okoli 20% zmanjšamo izpust toplogrednih plinov v ozračje.

- Kaj so nevarni odpadki?

To so tisti odpadki, ki so zdravju nevarni in imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Označujemo jih z grafičnimi in črkovnimi simboli za nevarnost: jedko, strupeno, vnetljivo, oksidirajoče, eksplozivno, zdravju škodljivo, okolju nevarno. Taki odpadki zahtevajo posebno ravnanje in ne smejo priti v stik z okoljem, zato ne sodijo v zabojnik za nekoristne odpadke.

- Kako predelujejo nevarne odpadke?

Pred sežigom nevarne odpadke pripravijo. Ločijo jih tako, da niso v stiku taki odpadki, ki bi lahko kemično reagirali in povzročili vžig ali eksplozijo. Nato jih zmeljejo in pripravijo za transport oz. nadaljno predelavo: gume za proizvodnjo cementa in prekrivanje igrišč, odpadno olje za biodizel,…

- Kakšne so prednosti klasičnega in ločenega zbiranja odpadkov ?

Ločeno zbiranje je dražje od klasičnega. Kljub temu ima to prednost, da nudi nova delovna mesta in nove surovine, ki bi jih morali sicer črpati iz neobnovljivih naravnih virov, poleg tega prispeva k ohranjanju čistejšega okolja.

- Kako ravnamo z nekoristnimi odpadki?

Odlagamo jih na odlagališča oz. deponije, kjer jih stisnejo zato, da zmanjšajo odlagalni prostor. Na deponiji je potrebno izvajati merjenja emisij odlagališčnih plinov. Dno mora biti pokrito z nepropustno podlago, da izcedne vode ne pronicajo v globino. Po drenažnih  ceveh se izcedne vode odvedejo do komunalne čistilne naprave, ki jih očisti, preden odtečejo v okoliške vodotoke ali podtalnico.

- Kaj je »ZERO WASTE« ?

To je strategija ravnanja s snovmi brez odpadka: proizvodnja odpadkov, ki jih bo mogoče brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno uporabiti.

Temelji na: ločenem zbiranju odpadkov, zmanjševanju količin odpadkov, ponovni uporabi izdelkov, kompostiranju organskih odpadkov, ločenem zbiranju nevarnih odpadkov in ozaveščanju posameznika o pravilnem ravnanju z odpadki.