Širina jezera

(učni list)

V bližini gradu Bistra se nahaja umetno plitko jezero. Izmeri njegovo širino.

Navodilo za delo:

- Na nasprotni si strani jezera poišči dve drevesi, ki sat jezeru čim bližje (drevo D in drevo C).

- Nekje ob strani jezera v tla zapiči palico (palica A), da nastane trikotnik ACD. Sošolec se naj postavi k drevesu C in s pomočjo busole kompasa izmeri kot, ki ga oklepata daljici AC in CD.

- Nekje blizu točke A je potrebno na daljici AC in AD zapičiti še dve palici tako, da bosta daljici BE in CD vzporedni. Sošolec se naj postavi v točko B in glede na točko A prenese prej izmerjeni kot. Dobimo dva podobna trikotnika ACD in ABE.

- Zaradi podobnosti velja razmerje:

AB : AC = BE : CD,

od koder sledi:

CD = BE · (AC : AB).

- V metrom izmerite razdalje BE, AC in AB in vrednosti vstavite v zgornji izraz. Na ta način dobite širino jezera v metrih.

Podatki: AB =                , AC =              , BE =

Rezultat: Jezero je široko CD =                   metrov.

Viri slik:

- http://facilities.ucdavis.edu/bldg_grnds/treefacts/oak_art.png

- https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFxcQheNtUVuHXqGlKx7FpDpbABPzWvEfzFX2GrdrGCVORL4ROng